IT

Escuela Profesional Salesiana

## “Santo Domingo Savio”

# MADRID

##### Ciclos Formativos de Grado Medio

### I.C.T. EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS

| Práctica Nº | 5 | #### Título | MONTAJE DE UN SISTEMA DE ANTENAS PARA LA RECEPCIÓN DE RTV |
| --- | --- | --- | --- |

| Alumno D. |  |
| --- | --- |

| Curso | 1º D | #### Nº |  | #### Comenzada |  | #### Entregada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.	OBJETIVOS

- Familiarizarse con los diversos materiales empleados en las instalaciones de sistemas de antenas para la recepción de RTV (mástiles, torretas, etc.).

- Adquirir habilidades en la instalación de sistemas de captación y manejo de herramientas, en condiciones de calidad y seguridad.

- Montar sobre un mástil un equipo de antenas para captar las señales de radio y televisión.

- Elaborar el presupuesto correspondiente.

- MATERIAL Y PRESUPUESTO

| MATERIALES Y MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Marca | Descripción | Cantidad | Precio (€) | Importe (€) |
|  |  | Oficial primera |  | 16’50 |  |
|  | Televés | Antena DAT HD | 1 |  |  |
|  | Televés | Antena OFF-SET 800 nar | 1 |  |  |
|  | Televés | LNB universal | 1 |  |  |
|  | Televés | Mástil 40 mm | 1 |  |  |
|  | Televés | Soporte pared atornillable | 2 |  |  |
|  | Televés | Placa brida/vientos | 1 |  |  |
|  | Televés | Cable acero Ø 4 mm | 12 |  |  |
|  | Televés | Amplificador de mástil. Gama FI mix | 1 |  |  |
|  | Televés | Cable coaxial blanco T100 PVC | 15 |  |  |
|  |  | Cadenote con agarre Ø 4 mm (perrillo) | 6 |  |  |
|  |  | Cáncamo con punta tornillo Ø 4 mm | 3 |  |  |
|  |  | Tensor cáncamo/gancho M8 | 3 |  |  |

| SUMA (€) |  |
| --- | --- |
| 21 % I.V.A. (€) |  |
| IMPORTE TOTAL (€) |  |

3.	ENUNCIADO

Realizar el montaje de una instalación de antenas para captar las señales de radio y televisión, tanto terrestre como satélite, en una vivienda unifamiliar cuyas características son:

- Se realizará con arreglo al real decreto 346/2011 de ICT.

- Se instalarán los complementos necesarios en el tejado, con todas las medidas de seguridad necesarias.

- El cable coaxial se bajará  por el tubo empotrado previsto en la construcción para esta acometida.

4.	PRECAUCIONES

- Utiliza guantes para todas las operaciones de mecanizado.

- Para cortar el cable de acero no utilices otra herramienta que la específica para ello.

- Para evitar que el cable de acero se deshilache, coloca un par de vueltas de cinta aislante en el punto de corte.

5.	DESARROLLO

  - Montar la antena de UHF con todos sus complementos mecánicos.

  - Montar la antena parabólica con todos sus complementos mecánicos y el LNB.

  - Fijar firmemente los soportes de pared atornillables.

  - Colocar los tres cáncamos, separados 120º, en una circunferencia de aproximadamente 2 m de radio cuyo centro es el mástil de las antenas.

  - Introducir la pieza de retención en el mástil y colocar encima de ella la argolla para sujetar vientos.

  - Situarlas aproximadamente en la mitad del mástil.

  - Con un destornillador o llave hexagonal, apretar la pieza de retención para evitar que la argolla sujeta vientos se desplace hacia abajo.

  - Cortar los tres tramos necesarios de cable de acero.

  - Introducir unos 15 cm del cable por uno de los orificios de la argolla y cerrar con un cadenote o perrillo el lazo del cable de acero. Repetir esta operación para el resto de los orificios de la argolla.

  - Montar el mástil en sus soportes.

  - En el otro extremo de los cables hacer un lazo en la cabeza cerrada de los tensores y fijar los lazos con los perrillos adecuados.

  - Enganchar la cabeza abierta de los tensores en los cáncamos y ajustar los cadenotes para que el cable  quede tirante pero no muy tenso.

  - Apretar progresivamente la parte giratoria de los tensores hasta que los cables de los vientos queden completamente tensos.

  - Conectar un cable coaxial de salida a cada una del las antenas.

  - Montar la antena de UHF en la parte superior del mástil y la antena parabólica debajo de ella.

  - Orientar las antenas adecuadamente.

  - Colocar el amplificador mezclador de mástil.

  - Realizar el tendido de cableado.

  - Sujetar los cables coaxiales al mástil.

6.	CUESTIONES

6.1.	El patrón de radiaciones es:

- El diagrama que representa las características de una antena.

- La forma electromagnética de emisión de señales de radiodifusión.

  - La polarización de las antenas terrestres puede ser:

Rta.-

  - La coordenada latitud de un satélite es siempre diferente de 0º:

- Verdadero.

- Falso.

  - ¿Cuáles son los tres ajustes que hay que hacer a una antena parabólica?

Rta.-