IT

Escuela Profesional Salesiana

## “Santo Domingo Savio”

# MADRID

##### Ciclos Formativos de Grado Medio

### I.C.T. EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS

| Práctica Nº | 6 | #### Título | MEDIDOR DE CAMPO PROMAX TV EXPLORER II |
| --- | --- | --- | --- |

| Alumno D. |  |
| --- | --- |

| Curso | 1º D | #### Nº |  | #### Comenzada |  | #### Entregada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.	OBJETIVOS

- Saber utilizar correctamente el medidor de campo.

- Adquirir soltura y seguridad al realizar las medidas con el medidor de campo.

- Ajustar correctamente los controles del medidor de campo.

- Leer con rapidez y precisión los valores representados en la pantalla del medidor de campo.

2.	DESCRIPCIÓN

El explorador de televisión TV EXPLORER II incorpora importantes avances tanto en los aspectos funcionales como en la ergonomía para permitir a los instaladores realizar su trabajo con la máxima comodidad y rapidez. A la vez el instrumento resulta fiable ante cualquier posible problema de la señal de entrada, en los componentes de distribución o en los equipos de recepción.

El TV EXPLORER II permite realizar medidas de señales tanto analógicas como digitales. Al activar la función de identificación automática, pulsando una sola tecla, el equipo trata de identificar la señal bajo prueba. Primero averigua si se trata de un canal analógico o digital. Si el canal es analógico, determina el tipo de estándar de la señal detectada. Si es digital (DVB), analiza para cada tipo de modulación QAM / QPSK / 8PSK / COFDM todos los parámetros asociados: portadoras 2k-8k, symbol rate, code rate, etc., y determina los valores en la señal bajo prueba.

El margen de frecuencias cubiertas le convierten en un instrumento excelente para aplicaciones en Radio FM, TV terrestre, TV móvil, TV satélite y TV por cable (donde el margen de sintonía de sub-banda, de 5 a 45 MHz, permite realizar test en el canal de retomo).

Incluye los principales estándares de TV: M, N, B, G, I, D, K y L, adaptando, además de los parámetros propios del estándar, el sistema automático de correcciones para obtener, en todos los casos, una medida precisa del nivel de señal de entrada. Acepta cualquier sistema de televisión (PAL, SECAM y NTSC) y permite trabajar directamente con señales de TV digital descodificándolas para visualizar la imagen de televisión y para las cuales proporciona directamente la medida de potencia, de la relación portadora a ruido (C/N), de la tasa de error de la señal digital (BER) y de la relación de error de modulación (MER), tanto para señales DVB-T/H (COFDM) como DVB-S/S2 (QPSK/8PSK) y DVB-C (QAM).

Incorpora un teclado iconográfico que permite el acceso directo a las funciones que aparecen en la pantalla de una forma intuitiva.

El TV EXPLORER II realiza una exploración dinámica del espectro, detectando todas las emisiones que se encuentran en la banda explorada, ya sea terrestre o satélite. El propio equipo es el que localiza los canales y los colecciona en una base de datos, sin necesidad de ninguna información previa sobre el número de canales, el tipo de señales transmitidas o las características de las mismas. Con los datos adquiridos tras cada exploración, crea un registro que contiene tablas de canales independientes para cada sistema o instalación. En cualquier momento se pueden repetir las sesiones de medida utilizando solamente estos canales presintonizados, permitiendo así agilizar el proceso.

En el panel frontal aparece indicado el tipo de medida que se realiza (Terrestre-Satélite / Analógico-Digital) y los datos son visualizados mediante una pantalla gráfica TFT color transflectiva en alta resolución de 6’5” y formato panorámico (16:9). El equipo incorpora un sensor para el ajuste automático del contraste y la luminosidad de la pantalla de acuerdo con las condiciones ambientales presentes en cada momento.

Incorpora una función específica para facilitar el apuntamiento de antenas. Al activarla el instrumento se configura automáticamente para ofrecer un barrido del espectro muy rápido y una barra gráfica de alta sensibilidad permite el ajuste fino de los máximos de señal. Además el equipo incorpora un generador de comandos DiSEqC2 y permite suministrar diversas tensiones a la unidad externa (5 v /13 v /15 v /18 v / 24 v).

2.	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

El medidor de campo TV EXPLORER II está diseñado para su utilización como equipo portátil, por lo que no requiere instalación.

Pulsando el selector rotativo [1] durante más de dos segundos se activa la puesta en marcha del equipo y éste se pone en funcionamiento en modo autodesconexión, es decir, transcurridos un tiempo determinado sin haber actuado sobre algún control el equipo se desconectará automáticamente. Cuando el equipo está en marcha, también es posible seleccionar el modo de Apagado Automático mediante el menú Preferencias  [22] y programar el tiempo de espera hasta la desconexión automática.

Cuando el equipo vaya a ser transportado, activar el modo de Transporte mediante el menú Preferencias  [22] para bloquear la puesta en marcha del aparato hasta que se pulse alguna tecla del teclado principal [8].

Es necesario guardar el equipo con la batería cargada entre un 30 % y un 50 % de su capacidad en períodos de no utilización. La batería que incorpora este aparato debe mantenerse en estado de plena carga para obtener el rendimiento esperado. Una batería completamente cargada sufre una autodescarga que depende de la temperatura; por ejemplo a 20º C de temperatura ambiental, puede llegar a perder un 10 % de carga a los 12 meses.

3.	GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

4.	GUÍA RÁPIDA DE UTILIZACIÓN

4.1	CARGA DE LA BATERÍA

- Conectar el alimentador DC externo al equipo a través del conector [32] situado en el panel lateral derecho.

- Conectar el alimentador DC a la red.

- Cuando el equipo está conectado a la red, el indicador luminoso CHARGER [4] permanece encendido.

4.2	PUESTA EN MARCHA Y CONEXIÓN DE SEÑALES

- Mantener pulsado el selector rotativo [11] hasta que arranque el equipo.

- Conectar la fuente de señal RF en el conector de entrada [30].

4.3	EXPLORACIÓN COMPLETA DE LA BANDA DE CANALES

- Seleccionar la banda de frecuencias de exploración  [14] (terrestre o satélite).

- Activar el proceso de exploración manteniendo pulsada la tecla  [25].

- Pulsar  [10] para visualizar los canales detectados y  [6] para cambiar de canal en la lista de canales detectados.

4.4	IDENTIFICACIÓN DEL CANAL SINTONIZADO

- Seleccionar la banda de frecuencias de exploración  [14] (terrestre o satélite).

- Activar el proceso de identificación pulsando una vez sobre la tecla  [25].

- Pulsar  [10] para visualizar la señal detectada del canal o frecuencia identificada o  [13] para monitorizar el espectro que le corresponde.

4.5	MEDIDAS

- Seleccionar el canal o frecuencia  [24] a medir mediante el selector rotativo [1].

- Pulsar la tecla de selección del tipo de medida  [12] hasta que aparezca la pantalla correspondiente a la medida que se desea obtener.

4.6	MONITORIZAR EL ESPECTRO DE FRECUENCIAS

- Seleccionar la banda de frecuencias a representar  [14] (terrestre o satélite).

- Activar el barrido pulsando la tecla  [13].

- Pulsar  [6] para modificar el nivel de referencia en el eje vertical.

- Pulsar  [6] para modificar el span en el eje horizontal.

4.7	VISUALIZAR LA SEÑAL DE VÍDEO

- Seleccionar la banda de frecuencias terrestre  [14].

- Sintonizar el canal o frecuencia  [24] que se desee visualizar en pantalla.

- Comprobar que el equipo recibe un nivel de señal apropiado  [12].

- Pulsar  [10] para visualizar la imagen de TV, si el canal es digital pulsar  [6] y situar el cursor sobre el campo Identificador de Servicio presionar el selector rotativo [1] para obtener la lista de los servicios disponibles.

5.	INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

5.1	PANEL FRONTAL

5.2	TECLADO PRINCIPAL

5.3	DESCRIPCIÓN DE MANDOS

- Selector rotativo y pulsador.

Posee múltiples funciones: Puesta en marcha y apagado del equipo, control de sintonía, desplazamiento por los diferentes menús y submenús que aparecen en el monitor y validación de las distintas opciones.

Para activar la puesta en marcha del equipo, mantener pulsado el selector durante más de dos segundos hasta que aparezca la pantalla de presentación.

Para apagar el medidor mantener pulsado el selector hasta que se desconecte la alimentación.

Para modificar la sintonía: al girarlo en el sentido de las agujas del reloj la frecuencia aumenta mientras que al girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj disminuye.

Para desplazarse sobre los menús de funciones: al girarlo en el sentido de las agujas del reloj el cursor se desplaza hacia abajo mientras que al girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj ésta se desplaza hacia arriba.

- EXT VIDEO. Indicador luminoso de presencia de señal de vídeo exterior

Se ilumina cuando el vídeo que se presenta en la pantalla procede del Euroconector [35].

- DRAIN

Indicador luminoso de alimentación de unidades externas. Se ilumina cuando se suministra corriente a la unidad externa desde el TV EXPLORER II.

- CHARGER

Indicador luminoso de alimentación mediante alimentador DC externo. Cuando las baterías están instaladas, el alimentador de baterías se activa automáticamente.

- SENSOR

Sensor de luminosidad ambiental, permite el ajuste automático del contraste y brillo de la pantalla contribuyendo al ahorro de la batería.

- CURSORES

Permiten el ajuste en el modo Analizador de Espectros del nivel de referencia y el margen de frecuencias a representar (span). Así como el desplazamiento por los diferentes menús y submenús que aparecen en el monitor.

- MONITOR

- TECLADO PRINCIPAL

12 teclas para selección de funciones y entrada de datos alfanuméricos.

- TECLA TV

Permite visualizar la imagen de TV correspondiente a la señal de entrada así como datos relativos a la recepción de la señal de vídeo. Tecla número 1 para la entrada de datos numéricos.

- ALIMENTACIÓN DE LAS UNIDADES EXTERIORES

Permite seleccionar la alimentación de las unidades exteriores. Los valores de alimentación pueden ser Exterior, 5 v, 13 v, 15 v, 18 v y 24 v para la banda terrestre y Exterior, 5 v, 13 v, 15 v, 18 v, 24 v, 13 v + 22 kHz y 18 v + 22 kHz para la banda satélite. Tecla número 2 para la entrada de datos numéricos.

- MEDIDAS

Permite seleccionar el tipo de medida. Los tipos de medida seleccionables dependen de la banda, del estándar y del modo de operación. Tecla número 3 para la entrada de datos numéricos.

- ESPECTRO/TV

Permite la conmutación entre cualquier modo anterior y el modo Analizador de Espectros, y viceversa. Tecla número 4 para la entrada de datos numéricos.

- BANDA SATELITE/TERRESTRE

Permite la conmutación entre la banda de frecuencias de TV Satélite o TV Terrestre. Tecla número 5 para la entrada de datos numéricos.

- S

Indicador que se ilumina cuando el equipo trabaja con las frecuencias y los canales correspondientes a la banda satélite.

- T

Indicador que se ilumina cuando el equipo trabaja con las frecuencias y los canales correspondientes a la banda terrestre.

- CONFIGURACIÓN DE MEDIDAS

Permite la conmutación entre el modo de medidas para TV Digital o TV Analógica.

- D

Indicador que se Ilumina cuando el equipo trabaja con señales digitales.

- A

Indicador que se ilumina cuando el equipo trabaja con señales analógicas.

- AJUSTE DE IMAGEN

Activación de los menús de control de VOLUMEN, CONTRASTE, BRILLO, SATURACIÓN y MATIZ (sólo en el sistema de color NTSC). Tecla número 6 para la entrada de datos numéricos.

- DISEqC

(Sólo en la banda satélite). Permite ajustar parámetros de configuración en banda satélite. Tecla número 7 para la entrada de datos numéricos.

- UTILIDADES / PREFERENCIAS

Activa el menú de Utilidades (pulsación corta):

- Información Equipo.- Presenta información sobre el equipo: (PN) número de producto (Número Referencia), versión del software de control, configuración incluida, etc.

- Constelación.- Activa la representación del diagrama de constelación de la señal digital sintonizada.

- Test Atenuación.- (Sólo en la banda terrestre). Selecciona la función de comprobación de redes de distribución en banda terrestre

- Prueba FI Sat (ICT).- (Sólo en la banda satélite). Selecciona la función de comprobación de redes de distribución en banda satélite.

- Hacer Adquisiciones.- Función para realizar adquisiciones de medidas de forma automática.

- Ver Adquisiciones.- Visualiza la lista de adquisiciones realizadas.

- Eliminar Adquisiciones.- Elimina una adquisición realizada previamente.

- Suprimir Planes.- Borra la tabla de canales seleccionada.

- Suprimir Canales.- Elimina un canal de la tabla de canales activa.

- Insertar Canales.- Añade un canal en la tabla de canales activa desde otra tabla de canales estándar.

- Guardar.- Guarda con un nombre de archivo la pantalla a capturar para ser procesada posteriormente.

- MER por portadora.- Representación gráfica del MER para cada portadora de un canal COFDM.

- Recuperar Constel.- Recupera un diagrama de constelación guardado.

- Rec. MER Portadora.- Recupera una gráfica del MER por portadora guardada.

- Espectros Guardados.- Recupera un espectro de señal guardado.

- Borrar Captura.- Permite eliminar las pantallas capturadas previamente.

- Salir.- Salida del menú de Utilidades.

Activa el menú de Preferencias (pulsación larga):

- Idioma.- Selecciona el idioma.

- Sonido Teclas.- Activa (ON) o desactiva (OFF), el zumbador.

- Apariencia.- Selección del tema (skin) de la pantalla.

- Sensor Luz.- Activa el sensor de luminosidad ambiental [5], para el ajuste automático del contraste y brillo de la pantalla.

Opciones: Alto contraste (para condiciones de baja luminosidad), Bajo contraste (para condiciones de alta luminosidad) y AUTO.

- Identificación Ter..- Selecciona el tipo de señal digital terrestre, DVB-C o DVB-T/H que detectan las funciones AUTO-ID y EXPLORER.

- Mín. Ter. Potencia.- Potencia mínima de una señal digital terrestre para ser identificada.

- Mín. Ter. Nivel.- Nivel mínimo de una señal analógica terrestre para ser identificada.

- Identificar DVB-S2.- Activa la identificación de señales digitales satélite DVB-S2.

- Mín. Sat. Potencia.- Potencia mínima de una señal digital satélite para ser identificada.

- C/N.- Define el modo de medida de la relación C/N como Automático o Manual (Ruido de Referencia), para determinar la frecuencia donde se medirá el ruido en el modo analizador de espectro.

- Tiempo Máx. Identificar.- Establece el tiempo máximo que el equipo dedicará a la identificación de un canal desconocido antes de pasar al siguiente.

- Banda Sat.- (Sólo en la banda satélite). Selecciona la banda C o la banda Ku para la sintonía.

- Apagado Auto.- Activa la función de desconexión automática.

- Tiempo Desconexión.- Selecciona el tiempo de desconexión entre 1 y 120 minutos.

- Unidades Terrestre.- Selecciona las unidades de medida de señales terrestres y por cable: dBµV, dBmV o dBm.

- Unidades Satélite.- Selecciona las unidades de medida de señales satélite: dBµV, dBmV o dBm.

- Selector Rotativo.- Selecciona el sentido de desplazamiento: horario u antihorario.

- Espectro nivel ref..- Selecciona la escala más adecuada al entrar en el modo analizador de espectros: MANUAL (definida por el usuario) o AUTO (calculada por el medidor).

- Modo transporte.- Activa o desactiva la función de desconexión automática para el transporte. Evita la puesta en marcha accidental del equipo.

- Salir.- Salida del menú de preferencias.

Tecla número 8 para la entrada de datos numéricos.

- APUNTAMIENTO DE ANTENAS

Utilidad para alinear antenas en banda satélite y terrestre de barrido más rápido con presentación de medidas sobre una barra gráfica de nivel. Tecla número 9 para la entrada de datos numéricos.

- SINTONÍA CANAL / FRECUENCIA

Conmuta el modo de sintonía entre canal o frecuencia. En modo canal, la selección de la frecuencia de sintonía se ajusta a la tabla de canales activa (CCIR,...). Tecla número 0 para la entrada de datos numéricos.

- IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA / EXPLORACIÓN

Activa la función de identificación automática (pulsación corta):

El equipo intentará identificar la señal presente en el canal. Primero averigua si se trata de un canal analógico o digital. Si el canal es analógico, determina el tipo de estándar de la señal detectada. Si es digital, analiza para cada tipo de modulación QAM / QPSK / 8PSK / COFDM todos los parámetros asociados portadoras 2k-8k, symbol rate, code rate, etc., y determina los valores de la señal bajo prueba. En modo analizador de espectro y en modo de medidas indica en la pantalla el nombre de la red y la posición orbital (sólo en banda satélite).

Activa la función de exploración de la banda (pulsación larga):

El medidor explora toda la banda de frecuencias para identificar los canales analógicos y digitales presentes.

- RF   Entrada de señal de RF.

Nivel máximo 130 dBµV. Conector universal para adaptador F/F o F/BNC, con impedancia de entrada de 75 Ω.

- Pulsador de RESET

Permite reiniciar el equipo en caso de anomalía en su funcionamiento.

- Entrada de alimentación externa de 12 V

- Altavoz

6.	CUESTIONES

6.1	Si vemos en el medidor de campo un nivel real de señal de 30 dBμV y se quiere obtener un nivel de 65 dBμV, ¿qué ganancia como mínimo tendría que tener la antena parabólica a utilizar? Calcular también la ganancia relativa.

Solución

6.2	Una antena de ganancia absoluta 20 dB, recibe una señal de 2 μV. Calcula el nivel en μV obtenido en su salida.

Solución

6.3	¿Qué es DVB-H?

Rta.-